HIDROLOGÍA

PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS

Introducción.- La Hidrología se define como la ciencia que estudia la disponibilidad y la distribución del agua sobre la tierra. En la actualidad la Hidrología tiene un papel muy importante en el Planeamiento del uso de los Recursos Hidráulicos, y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, disposición de aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. De otro lado, la integración de la Hidrología con la Ingeniería de Sistemas ha conducido al uso imprescindible del computador en el procesamiento de información existente y en la simulación de ocurrencia de eventos futuros.

Plano Hidrológico: Se la realiza en ACAD para esto seguimos los siguientes pasos.

- Buscar la hoja cartográfica correspondiente al lugar de estudio en digital o en planos, si la hoja cartográfica no se encuentra ir al IGM o a la Prefectura para comprarlo  si es necesario una vez obtenida la carta en plano escaneamos entonces para utilizar  el escáner  acomodamos ¼ parte de la carta en la pantalla y en forma recta en la computadora ir a archivo     escáner       tomar foto       examinar, y nos muestra en pantalla completa como se ve el plano escaneado y guardamos como jpg, una vez que tenemos el plano escaneado y guardado lo llevamos a ACAD como imagen en el autocad lo escalamos con los comandos : sc.       enter y marcamos la primera imagen que queremos escalar y       enter nos pide marcar lo que queremos escalar y su distancia real entonces coma la carta viene con gridas marcamos la distancia de la grida de la imagen de la carta y en el comando nos pide una nueva distancia, en el comando anotamos 1000 y enter y esa seria la distancia que realmente corresponde a la grida.

- Trabajo de campo se recaba toda la información necesaria para el estudio como:

  - Tipo de suelo existente en la zona de estudio.

  - Coordenadas con el GPS del lugar de estudio.

  - Altura a la que llegan  las aguas de lluvia.

- Con los datos de GPS obtenidos en campo bajar las coordenadas del lugar de estudio a la computadora.

- Sobre la carta correspondiente marcar el lugar donde se encuentra la presa.

- A partir de la ubicación de la presa y teniendo las curvas de nivel, delimitar con una poli línea el área de cuenca o parte aguas.

- Con el parte aguas hallamos el área de la cuenca, con el comando li enter y seleccionamos la poli línea nos despliega una tabla donde nos muestra todos los datos del objeto seleccionado.

- A partir del punto de la presa ubicar el punto mas alejado de la cuenca y trazar la longitud de recorrido.

- Hallar las elevaciones máximas y mínimas correspondientes al parte aguas (curvas máximas y mínimas que estén dentro del parte aguas).

De las elevaciones hallar las diferencias de alturas.

Área de la cuenca

Longitud de recorrido

Presa  (elevación minima)

Serie Completa de Precipitaciones

Teniendo los datos de precipitaciones  máximas diarias de una serie completa durante un periodo de estudio seguimos los siguientes pasos:

- Tenemos las precipitaciones máximas diarias observadas en cada mes de una serie de años, se escoge la precipitación máxima de cada año.

- Hallar las precipitaciones máximas, medias, mínimas de cada mes durante el periodo de estudio, de los   resultados obtenidos de las precipitaciones máximas, medias, mínimas mensuales del periodo de estudio,      hallar las precipitaciones máximas, medias, mínimas. (Tabla 1).

Precipitaciones max. de c/año

Precipitaciones max. med y min (de las max. med. min.)

Precipitaciones max. med. min

mensuales del periodo de estudio

-.Tabla 1.-

Serie generada de Precipitaciones (Serie Incompleta).

Tenemos los datos de precipitaciones  máximas diarias de una serie incompleta durante un periodo de estudio, podemos generar datos para completarla a partir de una serie completa de precipitaciones temiendo en cuenta de que la estación agroclimatológica de la serie completa se encuentre cerca de la zona de estudio, entonces podemos hallar los datos para completar la serie incompleta con el método de regresión lineal simple con los siguientes pasos:

- Tenemos dos variables aleatorias y, x, las cuales son precipitaciones de una serie incompleta y una serie completa respectivamente (la generación de datos se la realiza con regresión lineal simple).

- Realizamos la sumatoria de estas dos variables durante el periodo de estudio de cada mes, es decir sumamos las precipitaciones del mes de enero durante el periodo de estudio esto se realiza de enero a diciembre para cada mes respectivamente.

Sy= ∑ mensual durante el periodo de estudio de una serie incompleta

Sx= ∑ mensual durante el periodo de estudio de una serie completa.

- Realizamos el cuadrado de cada precipitación en su mes a año correspondiente posteriormente ralizamos la sumatoria de los cuadrados de cada mes de estas dos variables (Sx2,Sy2) respectivamente.

- Realizamos el producto de las precipitaciones de la serie incompleta y la serie completa en su mes y año correspondiente de ambas variables y la sumatoria de este producto para cada mes.

- Determinar el coeficiente de correlación para las dos series  reemplazando valores.

r=nΣxy−ΣxΣynΣx2−Σx2nΣy2−Σy2

Donde: n es el número de pares de datos o número de años.

De aquí obtenemos los coef. de correlación para cada mes.

- Calculo de la prueba de hipótesis calculado (tc), teniendo todos los datos reemplazamos para obtener tc en valor absoluto para cada mes.

tc=rn−21−r2

- Cálculo del grado de libertad (GL):

G.L= n-2

- Calculo del tt ,de la tabla A.6 de la Pág. 365,del libro de Hidrología estadística (para valores pequeños utilizar la tabla A-5), (Distribución de Student) para una probabilidad del 95% y teniendo el grado de libertad vamos a la tabla y hallamos el tt. Si no se encuentra el dato correspondiente interpolar.

- Comparación del tc y el tt ver si existe o no correlación para la determinación de precipitaciones que necesitamos generar mediante Regresión Lineal Simple.

y=a+bx

Ecuación 1.

Donde podemos hallar los valores de a y b, para cada mes.

a=ΣyΣx2−ΣxyΣxnΣx2−Σx2b=nΣxy−ΣxΣynΣx2−Σx2

- Para generar los datos faltantes de la serie incompleta reemplazamos los valores de a y b  el la formula de regresión lineal simple (ecuación 1), para cada mes teniendo como dato conocido x que es la serie completa de precipitaciones máximas diarias reemplazamos los valores conocidos respectivamente a cada mes y generamos los datos faltantes de la serie incompleta para todos los meses que se requieran datos durante el periodo de estudio.

Precipitaciones Máximas Diarias Mensuales:

- Tenemos las precipitaciones máximas diarias observadas en cada mes de una serie de años o durante el periodo de estudio, se escoge la precipitación máxima de cada año.(Ver tabla 1)

- Hallar las precipitaciones máximas, medias, mínimas de cada mes durante el periodo de estudio, de los resultados obtenidos de las precipitaciones máximas, medias, mínimas mensuales, hallar las precipitaciones máximas, medias, mínimas. (Ver tabla 1)

- Del paso 11. que son las precipitaciones máximas de cada año hallar las precipitaciones máximas, medias, mínimas de todo el periodo de estudio de cada mes respectivamente.

- De las precipitaciones máximas mensuales de cada año ordenarlas en forma ascendente (de menor a mayor).

Cálculo de la Precipitación más Probable: Según el método de Gumbel (ley de los valores extremos).

- Copiar las precipitaciones máximas mensuales de cada año ordenadas de menor a mayor  en la planilla de Gumbel.

- Verificar el número de años que seria el tiempo de estudio.

- El periodo de retorno (T) es variable a requerimiento.

- P (x) es la probabilidad experimental o empírica de datos denominados también frecuencia acumulada (probabilidad que ocurra este evento en el periodo de estudio).

P(x)=m/(n+1)

Donde:

m: es la numeración del periodo de estudio 1…..n

n: numero de años o periodo de estudio

- Para la determinación de los parámetros Gumbel hallamos la media  que es el promedio de las precipitaciones ordenadas, la desviación estándar (S) se halla con las precipitaciones ordenadas.

- El parámetro  (parámetro de escala) esta en función de la desviación estándar:

= (√6/π)*S

- El parámetro µ (moda) esta en función de la media y la desviación estándar:

µ =media – 0.45*S

- El valor de Z es la función densidad de probabilidad que se determina con las precipitaciones ordenadas, el parámetro de escala y la moda:

Z= (Precipitaciones ord. - µ) /  

- F(z) es la función de acumulada o probabilidad de distribución teórica se determina con la función  densidad de probabilidad (Z):

F(z)= EXP (-EXP (-Z))

- D es el estadístico  de Smirnóv – Kolmogorov, en valor absoluto de la diferencia entre el valor observado (Px) y el valor de la recta del modelo F(z):

D = ∆ = | F(z) - (Px) |

- La prueba de bondad de ajuste: (Dmax) se realiza con el estadístico de Smirnóv – Kolmogorov (D) tomando el valor máximo de los resultados del estadístico (D).

- El valor critico del estadístico (Do) esta en función del tamaño muestral y niveles de significación (porcentaje de probabilidad) que están en tablas5.3 (hidrológica estadística pagina 155).

Do =1.36/√N

Donde: N es el número de años o tiempo muestral

- Comparar el valor Dmax, con el valor critico Do, entonces si Do es mayor al Dmax, entonces la serie se ajusta a la distribución Gumbel

- Determinación de la precipitación para un periodo de retorno de X años:

F(P=p) = F(z)= 1-1/T

Donde:   T= periodo de retorno

F(P=p) = F(z)es la probabilidad de que ocurra este evento en X años

- Función acumulada reducida Gumbel:

;

y: variable aleatoria reducida Gumbel

Donde: 					 -e-y=ln F(z)

-y =ln (ln F(z))

- Calculo de la precipitación de diseño (P):

y= (P- µ) / 

P=y*+ µ    [mm]

- La grafica se la realiza Precipitaciones ordenadas V.s. Probabilidad experimental, trazando una línea de tendencia para que la grafica se ajuste a la distribución Gumbel los puntos ploteados deben agruparse alrededor de una de la línea recta que es la representación de la distribución teórica, podemos afirmar que estos datos se ajustan a la distribución Gumbel.

Calculo del CN (Numero de Curva)

Los números de suelo han sido tabulados por el soil conservatión service con base en el tipo de suelo y el uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos:

Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados.

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento, marga arenosa.

Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelo con bajos contenidos orgánicos y suelos con altos contenidos de arcillas.

Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente plásticas y ciertos suelos salinos, entonces para una cuenca hecha de varios tipos de suelos y con diferentes usos de la tierra, se puede calcular un CN compuesto.

Los valores de CN para varios tipos de uso de la tierra en estos tipos de suelos se dan en la tabla 2

| Uso de la tierra | Descripción |  |  | Grupo Hidrológico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Clase "A" | Clase "B" | Clase "C" | Clase "D" |
|  |  |  |  | CN | CN | CN | CN |
| Tierra cultivada | Sin tratamiento de conservación |  |  | 72 | 81 | 88 | 91 |
|  | con tratamiento de conservación |  |  | 62 | 71 | 78 | 81 |
| Pastizales | Condiciones Pobres |  |  | 68 | 79 | 86 | 89 |
|  | Condiciones Optimas |  |  | 39 | 61 | 74 | 80 |
| Vegas de rios | Condiciones optimas |  |  | 30 | 58 | 71 | 78 |
| Bosques | Troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas |  |  | 45 | 66 | 77 | 83 |
|  | cubierta buena |  |  | 25 | 55 | 70 | 77 |
| Areas abiertas | Condiciones óptimas más del 75% con pasto |  |  | 39 | 61 | 74 | 80 |
| cespéd, parques, campos de golf, etc. | Condiciones aceptables 50%-75% con pasto |  |  | 49 | 69 | 79 | 84 |
| Areas comerciales de negocios | 85% impermeables |  |  | 89 | 92 | 94 | 95 |
| Residencial | Tamaño promedio del lote | % promedio impermeable |  |  |  |  |  |
|  | 1/8 acre o menos | 65 |  | 77 | 85 | 90 | 92 |
|  | 1/4 acre | 38 |  | 61 | 75 | 83 | 87 |
|  | 1/3 acre | 20 |  | 57 | 72 | 81 | 86 |
|  | 1/2 acre | 25 |  | 54 | 70 | 80 | 85 |
|  | 1 acre | 20 |  | 51 | 68 | 79 | 84 |
| Parqueaderos impermeables, techos, accesos, etc. |  |  |  | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Calle y carreteras | Pavimentados con cuneta y alcantarillado |  |  | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Grava |  |  | 76 | 85 | 89 | 91 |
|  | Tierra |  |  | 72 | 82 | 87 | 89 |

-.Tabla 2.-

- Se determina los tipos de suelo existente en la zona de estudio en porcentaje para cada clase de suelo.

- Se suma los porcentajes de cada clase de suelo de la zona de estudio.

- Se determina el ponderado para cada tipo de suelo:

Ponderado =CN*%de cada clase de suelo

- Se suma todos los ponderados individualmente de cada clase

- Para la determinación del CN ponderado= ∑ de todos los ponderados /100

Determinación del Caudal Máximo Diario

Tiempo de concentración.- es el tiempo que tarda una gotita en llegar al lugar donde se capta

- Longitud de recorrido, se lo determina en el plano hidrológico (dato).

- Diferencia de alturas, es la  diferencia de la cota mayor y menor del parte aguas (dato).

- Periodo de retorno “Es variable”

- Familia de Hidrógrama, el Nº de familia de Hidrógrama se determina teniendo como dato la precipitación de diseño (P) en pulgadas con el método Gumbel en (mm) y convertirlas en pulgadas  y el número de curva (CN),ver la gráfica 1, o en todo caso ir a la grafica 21.3,pagina 95 del libro NATIONAL  ENGUNEERING  HANDBOOK SECCION 4 “HIDROLOGÍA”

-.Grafica 1.-

- Tiempo de concentración se determina mediante la formula:

Tc= 3.97*(L^0.77)/(pend^0.385)

Donde: L=longitud de recorrido

Pend =diferencia de alturas

- Área de la cuenca, se lo determina en el plano hidrológico (dato).

- Numero de curva CN =CN ponderado

- Valor de S según método SCS entonces S = (1000/CN)-10

- Precipitación ya calculado con el método Gumbel es la precipitación de diseño (P).

- Escorrentía , Q = (P-0.2S)^2/(P+0.8S)

- Duración del exceso de precipitación To, se la determina teniendo como dato la precipitación de diseño (P) calculada con el método  Gumbel en (mm),y convertirlas a pulgadas, y el número de curva (CN), con estos datos ir a la gráfica 2 o podemos encontrar la misma grafica en la pagina 97, grafica  21.4, del libro NATIONAL  ENGUNEERING  HANDBOOK SECCION 4 “HIDROLOGÍA”.

-.Grafica 2.-

- Tiempo al pico del Hidrógrama (Tp), viene de la formula:

Tp = 0.7*Tc

- To/Tp (calculado) viene de la división de:    To/Tp

- To/Tp (revisado) esta en función del To/Tp (calculado) y la familia de Hidrógrama, con estos datos ir a la tabla 21.16, buscamos el numero próximo o inmediato superior al  To/Tp (calculado).

- Tiempo al pico del Hidrógrama Tp(revisado), es la división del:    To/(To/Tp) (revisado).

- Caudal unitario pico (qp):

qp = 484*Área de la cuenca(millas)/Tp revisado (hr)

- Caudal pico (Qqp), es el producto de la escorrentía en pulg. y el caudal unitario pico.

Qqp= Q(pulg.)* qp(pulg3/seg)

- Hidrógrama de Crecidas: Esta en función de familia de hidrógrama y To/Tp (revisado), con estos datos ir a las tablas 21.17, paginas 72-91, primeramente buscar el Nº de familia de Hidrógrama y luego el numero del To/Tp (revisado), copiar los datos de” t/Tp y qc/qp “ de la tabla encontrada a la tabla de hidrógrama de crecidas con estos datos obtenemos la grafica del hidrógrama de crecidas y el Qmax en m3/seg.